Сравнительный анализ характеристик станции Moser Baer ЕТС-14 и Инфолайт УЧС 01/24

- Выходы синхронизации вторичных часов

| Параметр | ETC - 14 | УЧС-01/24 |
| --- | --- | --- |
| количество выходов | 1 | 1 |
| тип линии | настраиваемая - импульсная/MobaLine | парафазная импульсная |
| тип сигнала на импульсной линии - импульсы чередующейся полярности (24 В) | минутные, 1/2 минутные, секундные и DFC импульсы | асинхронные пакеты, с интервалом 10 сек |
| Тип сигнала на линии | код MobaLine | протокол Wake |
| максимальный ток по всем импульсным линиям | 700 мА | 30А |
| максимальный ток по всем линиям MOBALine | 500 мА (эф.) | - |
| независимый выбор типа линии, сигнала и часового пояса | + | - |
| контроль значения тока на линии с выдачей сигнала ошибки | - | + |
| перераспределение мощности между линиями | - | + |
| автоматическая защита линий от перегрузки | + | + |

- Программируемые релейные выходы

| Параметр | ETC - 14 | УЧС-01/24 |
| --- | --- | --- |
| количество встроенных выходов | 4 | 1 |
| тип комутации встроенных выходов ("сухой контакт") | переключение | переключение |
| коммутируемый ток при переменном напряжении 230 В | 10 А | 10А |
| количество дополнительных релейных выходов (при подключении адресуемых реле KR462/KR465 к линии MOBALine) | 60 | 255 |
| общее количество командных строк | 1000 | 90 |
| шаг программы коммутации реле | 1 мин. | 1 мин. |
| длительность коммутации типа "подача сигнала" | 1-99 сек. | 3n сек., где n=[1..10] |

- Контроль и управление

| Параметр | ETC - 14 | УЧС-01/24 |
| --- | --- | --- |
| 4-х строчный ЖКИ с регулировкой контрастности и подсветкой с настраиваемой длительностью | + | 8ми разрядный LED индикатор |
| цифровая клавиатура с навигацией с помощью меню и выбором языка меню | EN, DE, FR, RU | RU |
| загрузка данных (системное ПО, сезонная таблица, программа реле времени, тексты меню) с помощью PC или Palm | COM1 | USB |

- Системные часы

| Параметр | ETC - 14 | УЧС-01/24 |
| --- | --- | --- |
| точность хода без внешней синхронизации, при температуре 20±5 °С | ± 0,1 сек./сутки | ± 0,1 сек./сутки (±2ppm 0°C ~+40°C) |
| автоматическая подстройка точности кварцевого генератора при наличии внешней синхронизации | + | + |
| автоматический переход на сезонное время в соответствии с данными сезонной таблицы (поясное/сезонное время) | + | + |
| количество предустановленных часовых поясов | 80 | определяется блоком GPS синхронизатора |
| количество программируемых часовых поясов | 20 | определяется блоком GPS синхронизатора |
| пассивный запас хода (хранение шкалы времени) | 15 лет | 10 лет |

- Питание

| Параметр | ETC - 14 | УЧС-01/24 |
| --- | --- | --- |
| сетевое питание, 50 Гц | ~(80-250) В | ~(85-264)В, =(120-370)В |
| максимальная потребляемая мощность при сетевом питании | 30 ВА | 10ВА+Pвтор.часов |
| потребляемый ток от внешнего источника постоянного тока 22-30 В, не более | 1,5 А ? | - |

- Конструктивные параметры

| Параметр | ETC - 14 | УЧС-01/24 |
| --- | --- | --- |
| условия эксплуатации | 0-50 °С, влажность 90% без конденсации | -20°C ~+85°C,влажность (20-90)% без конденсации |
| соответствие нормам | EN60950, EN61000-6-3, EN50121-4 | MIL-HDBK-217F, ГН2.1.6.1338-03 |
| материал корпуса | пластмасса | пластмасса |
| исполнение | на DIN рейку | настольное |
| размеры корпуса ширина х, высота х, глубина (мм) | 200х145х61 | 225х165х65 |